2024年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目三

一、招聘单位

沈阳市装备制造工程学校

二、招聘岗位

自动化专业课教师

三、实践操作题目

工业生产线集成应用

四、考生须知

1.任务书共12页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向评委示意。

2.考试时间45分钟。

3.考生在考试过程中使用计算机创建的软件程序文件必须存储到“D:\实操考试”文件夹中，PLC文件的命名格式为“PLC+场次号+工位号”，计算机编辑文件请实时存盘，建议每10~15分钟存盘一次。

4.任务书中只允许填写考试相关信息，不得出现单位、姓名等与身份有关的信息或与考试过程无关的内容。

5.考生不允许自带工具。

6.实操全程必须规范穿戴劳动保护用品，现场提供安全帽，除安全帽以外的劳动保护用品须自备，包括绝缘安全鞋、加工制造生产单位适用的工装等。

特别强调：未穿绝缘安全鞋的考生，禁止进入实操考试场地！

五、考试设备及参数

1.工作站台面情况介绍

本次考试使用的设备如图1所示，布局以考试现场为准，现场工业机器人涂装颜色为橙色。工具台面的布局图如图2所示。

图1 考试设备示意图

（1）设备型号：华航唯实工业机器人工作站

（2）PLC设备型号：西门子S7-200 Smart

（3）PLC编程软件：STEP 7-MicroWIN SMART

（4）触摸屏设备品牌型号：威纶TK8071iP

（5）触摸屏编程软件：Easybuilder Pro

（6）工业机器人品牌型号：ABB，IRB-120

（7）计算机及相关参考资料（包括工业机器人操作手册、视觉控制器操作手册、PLC 控制器操作手册、HMI操作手册、平台简介等），参考资料存放位置：“D:\参考资料”文件夹。

图2 工作台面

2. PLC I/O地址分配表

PLC输入信号地址及功能注解见表1，PLC输出信号地址及功能注解见表2。

表 1  PLC 输入信号表

| 序号 | 地址 | 功能注解 | 序号 | 地址 | 功能注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | 急停 | 13 | I1.4 | 升降气缸 3 上限 |
| 2 | I0.1 | 编程/运行 | 14 | I1.5 | 升降气缸 3 下限 |
| 3 | I0.2 | 启动 | 15 | I1.6 | 升降气缸 4 上限 |
| 4 | I0.3 | 停止 | 16 | I1.7 | 升降气缸 4 下限 |
| 5 | I0.4 | 自动启动 | 17 | I2.0 | 推动气缸 1 伸出位 |
| 6 | I0.5 | 暂停 | 18 | I2.1 | 推动气缸 1 缩回位 |
| 7 | I0.6 | 重新 | 19 | I2.2 | 推动气缸 2 伸出位 |
| 8 | I0.7 | 点对点/补偿 | 20 | I2.3 | 推动气缸 2 缩回位 |
| 9 | I1.0 | 升降气缸 1上限 | 21 | I2.4 | 推动气缸 3 伸出位 |
| 10 | I1.1 | 升降气缸 1下限 | 22 | I2.5 | 推动气缸 3 缩回位 |
| 11 | I1.2 | 升降气缸 2上限 | 23 | I2.6 | 推动气缸 4 伸出位 |
| 12 | I1.3 | 升降气缸 2下限 | 24 | I2.7 | 推动气缸 4 缩回位 |

表 2  PLC 输出信号表

| 序号 | 地址 | 功能注解 | 序号 | 地址 | 功能注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q0.0 | 升降气缸 1 | 12 | Q1.3 | 检测指示灯 4 |
| 2 | Q0.1 | 升降气缸 2 | 13 | Q1.4 | 红色指示灯 1 |
| 3 | Q0.2 | 升降气缸 3 | 14 | Q1.5 | 绿色指示灯 1 |
| 4 | Q0.3 | 升降气缸 4 | 15 | Q1.6 | 红色指示灯 2 |
| 5 | Q0.4 | 推动气缸 1 | 16 | Q1.7 | 绿色指示灯 2 |
| 6 | Q0.5 | 推动气缸 2 | 17 | Q2.0 | 红色指示灯 3 |
| 7 | Q0.6 | 推动气缸 3 | 18 | Q2.1 | 绿色指示灯 3 |
| 8 | Q0.7 | 推动气缸 4 | 19 | Q2.2 | 红色指示灯 4 |
| 9 | Q1.0 | 检测指示灯 1 | 20 | Q2.3 | 绿色指示灯 4 |
| 10 | Q1.1 | 检测指示灯 2 | 21 | Q2.4 | 启动指示灯 |
| 11 | Q1.2 | 检测指示灯 3 | 22 | Q2.5 | 自动启动指示灯 |

3. 检测单元电气接线信号如图3所示，PLC的I/O信号接线区域如图4所示。

图3 检测单元电气接线信号

图4 PLC的I/O信号接线区域

4.工具快换模块法兰端气路图如图5所示。

图5 工具快换模块法兰端气路图

5.工业机器人Home点参数

工业机器人Home点姿态为本体的1轴、2轴、3轴、4轴、6轴的关节为0°，5轴为90°，见表3。工业机器人法兰盘轴线方向为竖直向下，如图6所示。

表 3 机器人Home点姿态参数表

| 轴 | 关节参数 |
| --- | --- |
| 1 | 0° |
| 2 | 0° |
| 3 | 0° |
| 4 | 0° |
| 5 | 90° |
| 6 | 0° |

图6 工业机器人Home点姿态

6.工业机器人 I/O 信号配置

在工业机器人示教器中，根据图7、图8提供的工业机器人I/O信号与PLC、视觉控制器等终端的接线图，定义各信号的类型和功能。

图7 工业机器人数字量输入信号接线图

图8 工业机器人数字量输出信号接线图

六、工作任务

任务一   工业机器人操作

在考试平台上，对工业机器人操作编程实现以下动作流程及要求：

1.工业机器人动作起始点为 Home 点。

2.工业机器人以0.25m/s的速度拾取吸盘工具，吸盘工具如图9（a）、（b）所示。

3.工业机器人拾取吸盘工具回到 Home 点，并向PLC发送完成信号，准备进入下一工序任务，信号根据需要均自行建立。

（a）吸盘工具示意图1             （b）吸盘工具示意图2

图9 吸盘工具实物图

任务二   PLC编程调试 检测单元产品检测

根据给定PLC的I/O地址分配表和任务要求，编写PLC全部功能程序。PLC程序保存路径为“D:\实操考试”，文件名保存为PLC+场次+工位号（如第四场的02工位，文件名即为PLC402）。具体要求如下：

1.完成工业机器人与PLC的I/O通讯。

2.在运行模式下，调试PLC程序。

3.在手动模式下，启动指示灯熄灭；在自动模式下，按下启动按钮，启动指示灯点亮，按下自动启动按钮，自动启动指示灯点亮；按下自动启动按钮后，当所有气缸处于初始位置（即推动气缸处于伸出位、升降气缸处于上升位）时，所有指示灯处于熄灭状态，工业机器人根据任务一运行。

4.机器人发出完成信号，要求2号工位、4号工位产品依次进行检测（2号工位检测完成后4号工位开始检测，检测完成后气缸回到初始位置），其中2号工位产品检测结果为OK，4号工位产品检测结果为NG。

检测说明：要求工位检测时推动气缸缩回，推动气缸缩回后升降气缸下降，检测LED灯闪烁4秒（周期2秒）。检测结束后升降气缸升起、推动气缸伸出，检测结果用指示灯表示，红色指示灯亮表示产品为废品，即NG；绿色指示灯亮表示产品为成品，即OK。检测结果为OK的绿色指示灯闪烁3秒（周期1秒），NG的红色指示灯常亮3秒后熄灭。

任务三  HMI编程

通讯连接：将通讯端口与波特率更改为与PLC相同的设置，如图10所示。

图10 通讯连接示例

设计触摸屏功能画面，如图11所示。

1.设备中的模式切换按钮、启动按钮能与触摸屏中按钮实现两地控制。

2.在触摸屏上显示2号工位检测LED灯、指示灯、气缸当前状态。

图11 触摸屏功能画面示意图

附录：评分标准

2024年沈阳市公开招聘中等职业学校专业课教师

面试（实践操作）评分标准（总分60分）

| 面试教师 |  | 课程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评议指标 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 得分 |
| 信号配置 与编程 | 1. 完成板卡配置，建立I/O板通讯。 |  | 2 | 未能建立I/O板通讯扣2分。 |  |  |  |
|  | 2. 建立机器人的输入、输出信号（对PLC）和快换工具信号。 |  | 3 | 建立机器人的输入信号错误扣1分； 建立输出信号（对PLC）错误扣1分； 建立快换工具信号错误扣1分。 |  |  |  |
|  | 3. 工业机器人以0.25m/s的速度运行。 |  | 2 | 工业机器人运行速度未设置为0.25m/s扣2分。 |  |  |  |
|  | 4. 成功拾取吸盘工具（完全脱离工具架，全程无碰撞）。 |  | 6 | 工业机器人未能运行至吸盘工具上方区域扣1分； 工业机器人未能正确吸合吸盘工具扣1分； 工业机器人未能完全脱离工具架扣2分； 操作过程有碰撞扣2分。 |  |  |  |
|  | 5. 工业机器人拾取吸盘工具回到 Home 点。 |  | 2 | 工业机器人拾取吸盘工具未回到Home点扣2分。 |  |  |  |
|  | 6. 向PLC发送完成信号，准备进入下一工序任务。 |  | 2 | 未能成功向PLC发送完成信号且无法进入下一工序任务，或未通过向PLC发送信号进入下一工序任务的扣2分。 |  |  |  |
| PLC 功能实现 | 1. 在手动模式下，启动指示灯熄灭。 |  | 2 | 模式切换按钮切换至手动模式，此时启动指示灯未熄灭扣2分。 |  |  |  |
|  | 2. 在自动模式下，按下启动按钮，启动指示灯点亮。 |  | 2 | 模式切换按钮切换至自动模式，按下启动按钮，启动指示灯未点亮扣2分。 |  |  |  |
|  | 3. 按下自动启动按钮，自动启动指示灯点亮。 |  | 2 | 按下自动启动按钮，自动启动指示灯未点亮扣2分。 |  |  |  |
|  | 4. 按下自动启动按钮后，当所有气缸处于初始位置，所有指示灯处于熄灭状态，机器人开始自动运行。 |  | 5 | 按下自动启动按钮，当所有气缸处于初始位置（推动气缸处于伸出位、升降气缸处于上升位），所有指示灯未处于熄灭状态扣2分； 机器人未开始自动运行扣3分。 |  |  |  |
|  | 5.动作顺序： 2号工位推动气缸缩回→ 2号工位升降气缸下降→ LED检测指示灯闪烁4秒（周期2秒）→ 2号工位升降气缸上升→ 2号工位推动气缸伸出→ 绿色指示灯闪烁3秒（周期1秒）→ 4号工位推动气缸缩回→ 4号工位升降气缸下降→ LED检测指示灯闪烁4秒（周期2秒）→ 4号工位升降气缸上升→ 4号工位推动气缸伸出→ 红色指示灯常亮3秒后熄灭。 |  | 16 | 2号工位推动气缸未缩回扣1.5分； 2号工位升降气缸未下降扣1.5分； LED检测指示灯未按要求闪烁扣1分； 2号工位升降气缸未上升扣1.5分； 2号工位推动气缸未伸出扣1.5分； 绿色指示灯未按要求闪烁扣1分； 4号工位推动气缸未缩回扣1.5分； 4号工位升降气缸未下降扣1.5分； LED检测指示灯未按要求闪烁扣1分； 4号工位升降气缸未上升扣1.5分； 4号工位推动气缸未伸出扣1.5分； 红色指示灯未按要求亮灭扣1分。 |  |  |  |
| HMI 功能实现 | 1. 设备中的模式切换按钮、启动按钮能与触摸屏中按钮实现两地控制。 |  | 4 | 模式切换按钮未实现两地控制扣2分； 启动按钮未实现两地控制扣2分。 |  |  |  |
|  | 2. 在触摸屏上正确显示2号工位：①推动气缸缩回状态、②推动气缸伸出状态、③升降气缸上升状态、④升降气缸下降状态、⑤红色指示灯、⑥绿色指示灯、⑦检测LED灯。 |  | 7 | 2号推动气缸缩回时状态灯不亮扣1分； 2号推动气缸伸出时状态灯不亮扣1分； 2号升降气缸上升时状态灯不亮扣1分； 2号升降气缸下降时状态灯不亮扣1分； NG时红色指示灯未常亮3秒后熄灭扣1分； OK时绿色指示灯未闪烁3秒（周期1秒）扣1分； 检测LED灯未闪烁4秒（周期2秒）扣1分。 |  |  |  |
| 安全文明 生产 | 1.现场规范操作，符合6S管理规定。 |  | 2 | 违反操作规范或违反6S管理规定扣0.5分/次，最多扣2分。 |  |  |  |
|  | 2.调试过程中不能出现安全事故或损坏设备。 |  | 1 | 调试过程中出现电源短路或人为损坏设备的情况扣0.5分/次，最多扣1分。 |  |  |  |
|  | 3. 正确佩戴安全帽、穿着劳动保护用品。 |  | 2 | 未正确佩戴安全帽扣1分；未规范穿着劳动保护用品扣1分。 |  |  |  |
| 评委签字 |  |  |  |  | 总成绩 |  |  |