2024年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目一

一、招聘单位

沈阳现代制造服务学校

二、招聘岗位

中职电气专业课教师

三、实践操作题目及时间

题目：电动机起动自锁控制电路

考核时间：40分钟

四、操作要求

实操考核安全注意事项：

1.操作前检查桌面器件、工具、仪表是否完好、齐全，如有缺失或故障及时向监考人员提出。

2.电路接线和故障排查过程中必须断开电源，禁止带电操作。

3.注意用电安全，故障排除后，电动机电路检查无误再通电调试，避免发生触电事故。

4.合闸通电后，不允许用手触碰电动机、接触器及其它带电体。

5.正确使用工具和仪表，避免出现伤人或恶意损坏工具等情况。

6.请服从考场工作人员指挥，保证考核安全顺利进行。

7.若考生严重违反安全操作规程，造成人员伤害或设备损坏，及时终止考试，成绩取消。

实操考核内容

具体操作考核要求：

⑴按照试题要求选择正确的单元器件。

⑵按照电气原理图完成电路接线。

⑶考核用实训台中设置有若干故障点，电路连接完成后使用万用表测量并排除故障点，使电路恢复正常工作。

⑷电路完成时间作为考核内容计入实操成绩，计算方法如下：

时间得分=10分-10×（完成时间÷40）分

电气原理图